ICS

Z 60点击此处添加中国标准文献分类号

备案号：

DB

江西省地方标准

DB  XXX/XXXXX—2017

离子型稀土矿山开采污染物排放标准

Pollutant Discharge Standards for Mining of Ion-absorbed Rare Earth Ore

（征求意见稿）

2017- XX - XX发布

2017- XX - XX实施

江西省环境保护厅

江西省质量技术监督局

发 布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　水污染物排放控制要求	3

5　污染物监测要求	5

6　标准实施与监督	6

前  言

本标准全文为强制性。

本标准由江西省环境保护厅科技标准处组织制定。

本标准主要起草单位：江西省环境保护科学研究院、赣州有色冶金研究所、赣州稀土矿业有限公司、赣州科源稀土资源开发有限责任公司、江西省钨与稀土产品质量监督检验中心。

本标准主要起草人：张萌、郭小斌、刘足根、姚娜、潘伟、袁宪强、赵学付、王明、吴俊伟、周慜、曾庆海、钱艳涛、万莹、胡林凯、朱佳琪、戴圣贤、杨阳、李健、肖文刚、王涛、李铭书

- 离子型稀土矿山开采污染物排放标准

1　范围

本标准规定了江西省离子型稀土矿山开采企业主要水污染物排放限值、监测和监控要求，以及标准的实施与监督等相关规定。

本标准适用于采用原地浸矿工艺开采的离子型稀土矿山开采企业水污染物排放管理，以及离子型稀土矿山开采企业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其投产后水污染物排放管理，同时也适用于排污许可证管理。

本标准适用于法律允许的污染物排放行为。新设立污染源的选址和特殊保护区域内现有污染源的管理，按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规、规章的相关规定执行。

本标准规定的水污染物排放控制要求适用于江西省离子型稀土矿山开采企业向法定边界下游最近有水力联系的地表水汇水断面和企业污水处理厂排放口排放水污染物的行为。

2　规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件或其中条款。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1562.2 环境保护图形标志---固体废物贮存（处置）场

GB 3838 地表水环境质量标准

GB/T 5750.13 生活饮用水标准检验方法  放射性指标

GB 5087 危险废物鉴别标准

GB 15562.1 环境保护图形标志---排放口（源）

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB 26451 稀土工业污染物排放标准

HJ/T 91 地表水和污水监测技术规范

《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）

《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号）

《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令第39号）

《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2016年第36号）

《稀土行业规范条件（2016年本）》

《江西省固体废物属性鉴别工作程序（试行）》（赣环防字[2016]3号）

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

稀土 rare earths

元素周期表中原子序数从57到71的镧系元素，即镧（La）、铈（Ce）、镨（Pr）、钕（Nd）、钷（Pm）、钐（Sm）、铕（Eu）、钆（Gd）、铽（Tb）、镝（Dy）、钬（Ho）、铒（Er）、铥（Tm）、镱（Yb）、镥（Lu）和原子序数为21的钪（Sc）、39的钇（Y）共17个元素的总称，通常用符号RE表示，是化学性质相似的一组元素。

3.2

离子型稀土矿 ion-absorbed rare earth ore

地表岩石经过长期风化，游离出来的稀土主要以离子吸附状态在黏土矿物上迁移富集而形成的一类独特的稀土矿床，也称风化壳淋积型稀土矿床。从该类矿床中通过提取，用以冶金生产的混合稀土氧化物或碳酸盐精矿产品称为离子型稀土矿。

3.3

离子型稀土矿山开采企业 enterprise of ion-absorbed rare earth deposit mining

采用溶液浸矿方式以原地浸矿工艺从离子型稀土矿床中开采稀土原矿的企业。

3.4

母液回收率 recovery rate of the mother liquor

收集的母液量与注液量（浸矿液和顶水）的比值。

3.5

原地浸矿 in situ leaching

用浸矿液从天然埋藏条件下的非均质矿体把呈吸附态的稀土离子交换浸出并回收稀土元素的采矿方法。

3.6

法定边界 legitimate boundary

稀土矿山开采企业的采矿许可证边界，若企业实际控制边界小于采矿许可证范围，以实际控制边界为准。

4　水污染物排放控制要求

4.1 基本要求

4.1.1 凡具有采矿许可证的离子型稀土矿山开采企业，离法定边界下游最近有水力联系的地表水汇水断面或污水处理厂排放口的水质执行本标准。

4.1.2 对未划定水（环境）功能区的水域，由当地县级及以上人民政府主管部门确定。

4.2 标准分级

4.2.1 排入GB 3838 III类水域（划定的保护区和游泳区除外）的污水执行一级排放标准。

4.2.2 排入GB 3838中IV类、V类水域的污水执行二级标准。

4.2.3 设置污水处理厂的排放口必须根据受纳水域的功能要求分别以4.2.1和4.2.2的规定按照表1执行。

4.2.4 离法定边界下游最近有水力联系的地表水汇水断面必须根据受纳水域的功能要求分别执行4.2.1和4.2.2的规定。

4.3 排放限值及执行时限

对于获得采矿许可证的离子型稀土矿山开采企业，水污染物排放限值标准执行表1的规定。

表1离子型稀土矿山开采企业水污染物排放浓度限值

单位：mg/L (pH值除外)

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级标准 | 二级标准 |
| 1 | pH值 | 6~9 |  |
| 2 | 悬浮物 | 50 | 150 |
| 3 | 化学需氧量（COD） | 60 | 70 |
| 4 | 氟化物（以F-计） | 8 | 10 |
| 5 | 氯化物（以Cl-计） | 250 | — |
| 6 | 硫酸盐（以SO42-计） | 250 | — |
| 7 | 总磷 | 0.5 | 1.0 |
| 8 | 总氮 | 30 | 50 |
| 9 | 氨氮 | 15 | 25 |
| 10 | 总锰 | 0.5 | 2.0 |
| 11 | 总镉 | 0.05 |  |
| 12 | 总镍 | 0.50 |  |
| 13 | 总砷 | 0.10 |  |
| 14 | 总铅 | 1.0 |  |
| 15 | 总铍 | 0.005 |  |
| 16 | 钍、铀总量 | 0.1 |  |

- “-”表示不作要求

4.4 其他规定

4.4.1 本标准未作规定的指标应按照国家现行有关水污染控制的标准执行。

4.4.2 对于排放含放射性物质的污水，除执行本标准外，还应符合GB 18871的规定。

4.4.3 生产用水循环利用率达到90%以上，母液回收率达到80%以上。

5　污染物监测要求

- 5.1 对离子型稀土矿山开采企业排放废水的采样，应根据监测污染物种类，在规定的污染物排放监控位置进行，采样监测断面位置的设置应按照4.1.1和HJ/T 91的规定进行，且宜同步设置对照监测断面。离子型稀土矿山开采企业应按照GB 15562.1相关要求在污染物排放监控位置设置永久性排污口标志，该标志的技术规格应执行国家环保总局印发的《关于排污口标志牌技术规范的通告》的有关要求。

- 5.2对企业污染物排放情况进行监测的频次、采样时间等要求，按国家有关污染源监测技术规范的规定执行。

- 5.3离子型稀土矿山开采企业安装污染物排放自动监控设备应按照有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。

- 5.4 对企业排放水污染物浓度的测定采用表2所列的方法执行。

表2 水污染物浓度测定方法标准

| 序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 |
| 2 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 |
| 3 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 |
|  |  | 水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法 | HJ 487-2009 |
|  |  | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 | HJ 488-2009 |
| 4 | COD | - 化学需氧量的测定 | # HJ 828-2017 |
| 5 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | GB 11896-1989 |
| 6 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 重量法 | GB 11899-1989 |
|  |  | 水质 硫酸盐的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 13196-1991 |
|  |  | 水质 硫酸盐的测定 离子色谱法 | HJ/T 84-2001 |
|  |  | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） | HJ/T 342-2007 |
| 7 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-1989 |
|  |  | # 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法 | HJ 671-2013 |
| 8 | 总氮 | 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199-2005 |
|  |  | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |
|  |  | 水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 667-2013 |
|  |  | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 668-2013 |
| 9 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195-2005 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 | HJ 536-2009 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 | HJ 537-2009 |
| 10 | 总锰 | 水质铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 |
|  |  | 水质锰的测定 高碘酸钾分光光度法 | GB/T 11906-1989 |
| 11 | 总镉 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 |
|  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T 5750.6-2006 |
| 12 | 总镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11912-1989 |
|  |  | 水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法 | GB/T 11910-1989 |
|  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T 5750.6-2006 |
| 13 | 总砷 | 水质总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB/T 7485-1987 |
|  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T 5750.6-2006 |
| 14 | 总铍 | 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度 | HJ/T 59-2000 |
|  |  | 水质 铍的测定 铬菁R分光光度法 | HJ/T 58-2000 |
|  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T 5750.6-2006 |
| 15 | 总铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 |
|  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T 5750.6-2006 |
| 16 | 总钍 | 水中钍的分析方法 | GB/T 11224 |
| 17 | 总铀 | 环境样品中微量铀的分析方法 | HJ840-2017 |

6　标准实施与监督

- 6.1 本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。

- 6.2 离子型稀土矿山开采企业在开采过程中均应遵守本标准污染物排放控制要求，开展污染拦截与治理宜优先采用集中式污水处理工艺，并采取必要措施保证污染防治设施正常运行。

- 6.3 离子型稀土矿山开采企业应向当地环保行政主管部门提供矿床开采前地下水流向和开采过程中地下水流向的技术论证报告。当地环保部门应依据该技术论证报告进行地表水环境质量监管，在对企业进行检查时可现场即时采样或监测的结果，作为判定排污行为是否符合排放标准及实施相关环境保护管理措施的依据。