ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB36

江西省地方标准

DB 36/ TXXX—XXXX

机械化稻草还田技术规程

Technical Specification for Mechanized Straw Returning to Paddy Field

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江西省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　机具选择与使用	1

5　操作要求	1

6　机插前田块质量	2

7　检测方法	2

8　评定规则	4

前  言

本标准按照GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由江西省农业厅提出并归口。

本标准起草单位：江西省农业科学院农业工程研究所、抚州市农业科学研究所。

本标准主要起草人: 潘松、谢晟、王康军、华育坚、陈立才、杨伟光、雷享亮、贺捷。

机械化稻草还田技术规程

- 范围

- 本标准规定了机械化稻草还田技术的机具选择与使用、作业质量、操作要求、检测方法和评定规则。

- 本标准适用于稻草机械化还田及其作业质量检测。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262  农业机械试验条件 测定方法的一般规定

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 稻草还田机械

- 能够将稻草通过混埋或翻埋方式进行还田的一种机械。通常有以下几种：自走式旋耕机或旋耕灭茬机；铧式犁或圆盘犁；旋耕机或整地耙或旋耙整地联合机；自走式旋耕整地机械。

- 机械化稻草还田

- 是指水稻收获后，使用稻草还田机械将留在稻田地里的稻草、稻茬，进行翻埋或混埋整地作业。

- 泥浆度

经过浸泡、搅浆作业后稻田的泥浆程度，用泥浆的容重表示。

- 机具选择与使用

- 应根据农艺要求选择合适的稻草还田机械，操作人员要首先熟悉机具的性能，按使用说明书操作机具。

- 操作要求

  - 水稻收获

- 用水稻联合收割机收获。水稻联合收割机安装有稻草切碎或粉碎装置，留茬高度控制在15cm以内，切碎稻草秸秆长度不超过15cm，切碎长度合格率不小于90%，均匀抛撒在田间，均匀度不小于80%。

  - 稻草还田

    - 稻草混埋还田

- 用稻草还田机械旋耕整地作业。在旋碎土壤的同时，将地表稻草旋入土壤中，要求：植被覆盖率不小于90%，地表平整，地表平整度不大于3cm。同时，施用基肥的田块，可在旋耕埋草作业前，将基肥均匀撒施至地表。

    - 稻草翻埋还田

- 用稻草还田机械翻耕埋草作业。在翻耕土壤的同时，将地表稻草翻埋至土壤中，要求：翻耕深度满足当地农艺和土壤条件要求。施用基肥的田块，可在翻耕作业前，将基肥均匀撒施至地表。旋耕或耙耕碎土整地作业，将田块土垡旋或耙碎，旋、耙深度满足当地农艺要求，植被覆盖率不小于90%，地表平整，地表平整度不大于3cm。

- 机插前田块质量

- 田地灌水浸泡应不少于5d，用稻草还田机械作业1遍，机械插秧前田块质量应符合表1规定。

- 机械插秧前田块质量

| 序号 | 项目 | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅浆深度 | cm | 10～16 |
| 2 | 地表平整度 | cm | ≤3 |
| 3 | 泥浆度 | g/cm³ | ≤1.6 |
| 4 | 压茬深度 | cm | ≥5 |
| 5 | 植被覆盖率 | / | ≥90% |
| 6 | 作业后田面状况 | 能满足机械插秧对田块的要求。 |  |

- 检测方法

  - 田间调查

- 稻草还田作业前的田间调查按GB/T 5262规定进行。

  - 检测区的确定

    - 在一块地内取地块的长边和宽边的中心线将其化分为4块，随机抽取对角线上的2块为样本。

    - 检测点位置的确定，采取5点法测定。在抽取的样本地块上，从4个地角沿对角线，在1/8～1/4对角线的范围内选定一个比例数后，算出距离，确定出4个检测点的位置，再加上对角线的中心位置。

  - 检测方法

    - 搅浆深度

- 作业后，在测区内测2个行程，每一行程测11个点，作业后测量泥浆表面与硬土块、硬地层的垂直距离，此垂直距离即为该测点的搅浆深度。按式(1)计算搅浆深度平均值：

…………………………………(1)

式中：

——搅浆深度平均值，单位为厘米(cm)；

——测点的搅浆深度，单位为厘米(cm)，i=1.2.3……22；

——测点数。

    - 地表平整度

- 作业后，在测区内测2个行程，每一行程测11个点，测作业后的地表与水平基准面的垂直距离。按式(2)计算作业后的泥浆表面与水平基准面的垂直距离平均值：

………………………(2)

式中：

——作业后的泥浆表面与水平基准面的垂直距离平均值，单位为厘米(cm)；

——测点处作业后的泥浆表面与水平基准面的垂直距离，单位为厘米(cm)，i=1.2.3……22。

按式(3)计算地表平整度：

……………………………(3)

式中：

——地表平整度，单位为厘米(cm)。

    - 压茬深度

- 作业后，在测区内测2个行程，每一行程测11个点，测量泥浆表面与压入泥浆中留茬（压入泥浆不少于全长三分之二的留茬）的垂直距离即为压茬深度．计算压茬深度平均值：

/n              ……………………………(4)

式中：

—— 压茬深度平均值，单位为厘米(cm)；

i—— 测点的压茬深度，单位为厘米(cm)。

    - 植被覆盖率

作业后，在测区内按对角线法取样5处，每处面积为1㎡，分别测出压入泥浆内的植被重量和漂浮在泥浆或水面上的植被重量，按式（5）计算植被覆盖率：

……………………………(5)

式中：

——植被覆盖率，％；

——留茬总重量，单位为克(g)；

——泥浆和水面上的植被重量，单位为克(g)。

    - 泥浆度

- 搅浆作业后在测区内按对角线法取样5处，每处用容器将约0.25㎡面积内，深度约为搅浆层深的泥浆、泥块（不含植被和表层水）全部取出，测量取样物容积和取样物重量，按式(7)计算每1处的泥浆度，再将5处的泥浆度取平均值，即为泥浆度。

W

E= -----                   ……………………………(6)

V

式中：

——泥浆度，单位为克每立方厘米(g/cm³)；

——取样物容积，单位为立方厘米(cm³)；

——取样物重量，单位为克(g)。

    - 作业后的田面状况

- 作业后的田面状况靠目测的办法，由检测人员对田面情况给出一个综合的评价。

- 评定规则

  - 根据对稻草还田作业质量的影响程度共有搅浆深度、地表平整度、泥浆度、压茬深度、植被覆盖率及作业后田面状况六项指标。

  - 采用逐项考核评定，考核项目全部合格时作业质量判定为合格，否则判定为不合格。

_________________________________