ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB36

江西省地方标准

DB 36/ TXXXXX—XXXX

婺源绿茶 有机茶加工技术规程

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2018/3/16）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江西省质量技术监督局   发布

前  言

本标准根据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替DB/T 498-2006《有机食品 婺源绿茶 加工技术规程》。

本标准，与DB/T 498-2006相比,主要技术变化如下：

- 修改了标准名称；

- 增加了“前言”；

- 修改了规范性引用文件；

- 修改了标准的总体结构，删除修改调整了2006版中所有的章节和内容，重新建立了婺源绿茶有机茶加工的通则、鲜叶要求、加工厂、加工过程管理、婺源茗眉加工、级内茶加工、精制茶加工、标志、标签、包装、运输和贮存等10章节；

- 增加了 “通则”，将2006版中的3.1.1的内容划入本章中，并列出了涉及加工及后期过程中应进行有效控制具体标准（见3.1）；

- 增加3.2条款“有机茶加工应考虑不对环境产生负面影响或将负面影响减少到最低”；

- 增加了 “鲜叶要求”，重新梳理了06版中鲜叶的具体要求，将06版中的“鲜叶标准”的指标修改后调整到4.2“芽叶指标”，并增加规定了鲜叶的“基本要求”（4.1）、“鲜叶处理”（4.3）和“盛装、运输、贮存”（4.4）等方面的要求；

- 增加了 “加工厂”,规定了加工厂的基本要求（5.1）、场所要求（5.2）、厂房和设施（5.3）、污染控制（5.4）等方面的要求；将2006版“加工设备”中的内容修改后调整到本章5.5“加工设备及用具”；

- 增加了 “加工过程管理”规定了加工厂的原辅料管理（6.1）、加工过程安全控制（6.2）、产品追溯和召回（6.3）、记录和文件管理（6.4）等方面的要求；将06版“加工人员”中的内容修改后调整到本章6.5“机构和人员”；

- 删除了 “加工工艺流程”，将原06版中的“加工工艺流程”分别调整到第7章和第8章；

- 修改了 “婺源茗眉加工技术”，将原06版中的3.8“婺源茗眉加工技术”调整到第7章“婺源茗眉加工”，精简了加工工艺的原则、更新了加工工艺的机器设备，并对相关的技术参数进行了修改；

- 修改了 “婺源绿茶加工技术”，将原06版中的3.9“婺源绿茶加工技术”调整到第8章“级内茶加工”，修改了工艺流程、精简了加工工艺的原则、更新了加工工艺的机器设备，并对相关的技术参数进行了修改；

- 修改了 “精制”部分，将原06版中的3.10“精制”部分单独作为一章“精制加工”，增加加工定级（见9.1）和半成品（级内茶）原料拼合（见9.2）的要求；对主要工艺进行了修改，并列出了分路取料、车色、紧门和拼配的规定要求（见9.3）；

- 增加了 “标志、标签、包装、运输和贮存”，将06版中的“包装”、“贮藏”和“运输”的要求进行修改后纳入本章中，增加了标志、标签的规定（见10.1）；

- 单列了“记录”条款；

- 删除了06版中3.3“辅料”和3.4“加工厂环境”中的条款。

本标准由上饶市市场和质量监督管理局提出。

本标准起草单位：江西省蚕桑茶叶研究所、婺源县茶业协会、婺源县茶业局、婺源县市场和质量监督管理局。

本标准主要起草人：杨普香、李文金、汪学群、裘金印、朱永健、余新祖、程根明、程国新、蔡海兰、李琛、李延升、陈丽珍、江建国、王文凤。

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：DB/T 498-2006。

婺源绿茶 有机茶加工技术规程

- 范围

本标准规定了婺源绿茶有机茶加工的通则、鲜叶要求、加工厂、加工过程管理、婺源茗眉加工、级内茶加工、精制茶加工、标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于婺源县行政区域内婺源绿茶有机茶的加工全过程。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19630.1 有机产品 第2部分：生产

GB/T 19630.2 有机产品 第2部分：加工

GB/T 19630.3 有机产品 第3部分：质量管理体系

GB/T 19630.4有机产品 第2部分：标识与销售

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB/T 30375 茶叶贮存

GB/T 31748 茶鲜叶处理要求

GB/T 32744 茶叶加工良好规范

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 4806.8 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

DB36/T 497 婺源绿茶 有机茶生产技术规程

SB/T 10034  茶叶加工技术术语

- 通则

  - 应当对本部分涉及的加工及其后期过程进行有效控制，以保持加工后产品的有机完整性，具体表现在以下方面：

- 鲜叶原料来自GB/T19630.1和DB36/T497所描述的生产体系，并通过有机产品认证，获得有效有机认证证书；

- 加工过程尽可能地保持产品的营养成分和原有属性；

- 有机茶加工及其后续过程与非有机茶加工及后续过程完成分开。

  - 有机茶加工应考虑不对环境产生负面影响或将负面影响减少到最低。

- 鲜叶要求

  - 基本要求

    - 鲜叶应来自GB/T 19630.1和DB36/T 497所描述的生产体系，通过有机产品认证并获得有机认证证书。

    - 鲜叶采摘、盛叶工具应符合GB/T 19630.1和GB/T 31748的规定。

    - 芽叶完整，新鲜，匀净，无非茶类杂夹物。

  - 芽叶指标

婺源茗眉及级内茶的鲜叶芽叶指标应符合表1的规定。

- 鲜叶芽叶要求

| 品名 | 级别 | 鲜叶芽叶指标 |
| --- | --- | --- |
| 婺源茗眉 | 一级(贡品) | 单芽80％ |
|  | 二级(珍品) | 一芽一叶占80% |
|  | 三级(精品) | 一芽一叶占50% |
|  | 四级(特级) | 一芽二叶占60% |
| 级内茶 | 一级 | 一芽二、三叶为主，其中一芽二叶占30%以上 |
|  | 二级 | 一芽二、三叶为主，其中一芽二叶占20%以上 |
|  | 三级 | 一芽二、三叶为主，其中一芽二叶占10%以上 |
|  | 四级 | 一芽三叶为主 |
|  | 五级 | 一芽三、四叶为主 |
|  | 六级 | 芽叶及同等嫩度的对夹叶、单片叶 |

  - 鲜叶处理

    - 应符合GB/T19630.1和GB/T31748的规定。

    - 摊青场地、设施和设备应采用物理、生物的方法处理，不应使用GB/T19630.2附录A以外的化学物质进行处理。

    - 用于处理非有机鲜叶原料的设备应在处理有机鲜叶前清理干净。对不易清理的处理设备可采取冲顶措施。

    - 鲜叶进厂及时摊放，摊放应有专用的摊青设备，且保持摊放工具的清洁。不得对鲜叶造成污染。

    - 如使用清洁剂或消毒剂清洁设备设施时，应避免对产品的污染。

    - 鲜叶原料处理过程中的有害生物防治，应遵守GB/T 19630.2中4.2.3的规定。

    - 雨水叶进厂应及时进行脱水处理，并及时加工。

    - 鲜叶中发现叶色红变应剔除，并单独加工；被污染、腐败变质鲜叶，不得用做加工原料。

  - 盛装、运输、贮存

    - 鲜叶采摘和运输，必须用清洁、透气良好的竹篮、竹篓进行盛装，不得紧压，不得用布袋、塑料袋等软包装物装放。

    - 运输工具必须清洁卫生，运输时避免日晒雨淋。运输工具的清洁应遵守GB/T 19630.2中4.2.3的规定。

    - 鲜叶采摘后要及时送到加工厂，不能及时运送茶厂的鲜叶，要注意保质保鲜，合理贮存。

    - 鲜叶盛装、运输、贮存过程中，应轻放、轻翻、禁压，以减少机械损伤。

- 加工厂

  - 基本要求

有机茶加工应当符合相关法律法规的要求，有机茶加工厂应符合GB/T19630.2和GB14881的规定，并通过SC认证，获得SC证书。

  - 场所要求

摊青及加工场所要求室内通风，清洁，无异气味，无外来粉尘，水泥或磨石子地面，层高3m以上。场所清洁应遵守GB/T 19630.2中4.2.3的规定。

  - 厂房和设施

    - 应符合GB/T19630.2和GB/T32744的规定。

    - 新建、扩建、改建的厂房及设施应按GB/T32744规定进行设计和施工，并符合GB14881的规定。

    - 初制厂一般由贮青车间、加工车间、包装车间、仓库等组成。各车间面积应与加工产品种类、数量相适应。贮青车间面积按级内茶鲜叶堆放厚度不宜超过30cm，或按每100kg鲜叶需6m2～8m2标准确定，设备贮青时按设备作业效率确定；其他车间面积（不含辅助用房）应不少于设备占地面积的8倍。

    - 精制厂和再加工厂一般由原料车间、加工车间、包装车间、仓库等组成。各车间面积应与加工产品种类、数量相适应，不少于设备占地面积的10倍（不含辅助用房）。手工包装时，包装车间面积10人以内按每人4m2确定，10人以上人均面积可酌减。

    - 应有专门的区域贮存设备备件；并保持备件贮存区域清洁干燥，厂房和设施清洁应遵守GB/T19630.2中4.2.3的规定。

    - 车间内不得存放农药、肥料、喷雾器、防护服等易污染茶叶的物品，不应存放其他非加工过程使用的物品。

  - 污染控制

    - 应符合GB/T19630.2和GB/T32744的规定。

    - 清洗加工场所、设备及设施、工具等用水应符合GB 5749的规定。

    - 可使用机械类、信息素类的捕害工具、物理障碍志光电器具，作为防治有害生物的设施或材料。

    - 在加工或储藏场所遭受有害生物严重侵袭的紧急情况下，提倡使用中草药进行喷雾和熏蒸处理；不应使用硫磺熏蒸。

  - 加工设备及用具

    - 设计、材质、设置与安装、清洁与维护应符合GB/T19630.2和GB/T32744的规定。

    - 不宜使用铅及铅锑合金、铅青铜、铅黄铜、铸铝及铝合金材料制造接触茶叶的加工零部件。

    - 加工设备的炉灶、供热设备应布置在生产车间墙外；需在生产车间内添加燃料，应设搬运燃料的隔离通道，并备有燃料贮藏箱和灰渣贮藏箱。可用电、天然气、柴（重）油、煤作燃料，少用或不用木材作燃料。

    - 加工设备的油箱、供气钢瓶以及锅炉等设施与加工车间应留安全距离。

    - 允许使用无异味、无毒的竹、木等天然材料以及不锈钢、食品级塑料制成的器具和工具。

    - 应制定加工设备卫生管理制度，确保加工设备定期进行清洗，清洗应遵守GB/T19630.2中4.2.3的规定。

    - 加工设备及用具的卫生管理应符合GB/T19630.2和GB/T32744的规定。

- 加工过程管理

  - 原辅料管理

鲜叶、毛茶等原料应来源明确、可溯源；质量应符合验收标准要求；不合格原料应分开存放；防止原料受机械损伤。

  - 加工过程安全控制

在制品原料不应与地面直接接触；加工过程不使用易污染茶叶的物品；加工废弃物应及时清理出现场；加工过程不添加任何非茶鲜叶原料以外的物质。

  - 产品追溯和召回

    - 应建立产品追溯制度，确保对产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯。

    - 应建立合理的批号，便于产品追溯。

    - 应根据国家有关规定建立产品召回制度，对召回茶叶，按规定处理，并做好相关记录。

  - 机构和人员

    - 应按GB/T19630.2和GB/T32744的相关规定设立相关机构、进行人员管理。

    - 加工人员应持有健康合格证；进入加工场所应换鞋、穿戴工作衣、帽，并保持工作服的清洁。包装、精制车间工作人员需戴口罩上岗。不得在加工和包装场所用餐和进食食品。

  - 记录和文件管理

    - 应按应GB/T19630.2和GB/T32744的规定建立和保存相关记录，记录至少应包括原料采购、加工、贮存、检验、销售、客户投诉处理、产品召回等。

    - 应建立文件的管理制度，并保持使用文件的有效性。

- 婺源茗眉加工

工艺流程：

鲜叶→摊青→杀青散热揉捻→理条（炒坯）摊凉理条（整形）摊凉烘干→提香

  - 摊青

鲜叶摊放厚度1cm～3cm，摊放时间根据天气情况而定，一般3h～8h，待鲜叶散发出清香，含水率降至60%～65%为适度。采回的鲜叶必须分级验收、分级摊放、分级制作，当天的鲜叶应当天加工完。

  - 杀青

    - 杀青设备：滚筒杀青机或热风杀青机等。

    - 杀青原则：高温杀青，先高后低；老叶嫩杀，嫩叶老杀。

    - 杀青参数：

- 以滚筒杀青机为例：杀青的仪表温度260℃以上，杀青时间3min～5min；

- 投叶量：根据杀青机型号的不同而不等。

    - 杀青程度：

- 鲜叶色泽转变为暗绿，手握柔软松散，折梗不断，青气消失，茶香散出，杀青叶含水率为50%～55%。

- 鲜叶杀青出筒后，应及时摊凉、降温和散发水汽。

  - 揉捻

    - 投叶量根据设备大小而定，以自然装满揉筒为宜。

    - 揉捻原则：

- 老叶热揉，嫩叶冷揉。

- 揉捻加压按照“轻、重、轻”顺序依次加压的原则操作，以揉捻叶卷曲成条、少量茶汁溢出为揉捻适度。

    - 揉捻时间视投叶量、鲜叶原料的老嫩程度、揉捻设备的大小而不同，一般以5min～15min分钟为宜。

  - 第一次理条（炒坯）

    - 理条设备：振动理条机。

    - 理条参数：理条机温度为200℃～280℃，根据理条机型号不同，投叶量为20g～30g/槽，自然理条，无需加压棒，理条时间为2min～3min。

    - 理条程度：含水率45%左右即可出槽。

    - 操作要点：

- 温度掌握“高——中——低”的原则；

- 在理条过程中，要坚持吹风散热；

- 出槽后要及时摊凉，使叶内水份重新分布均匀。

  - 第二次理条（整形）

    - 机器设备：振动理条机。

    - 温度：理条机温度180℃左右。

    - 投叶量与时间：第一次理条工序的在制品2槽合1槽，时间约15min～20min。

    - 程度：茶条紧结，含水率20%左右。

    - 操作要点：

- 温度不宜过高，以免产生爆点，但也不能太低，影响香气；

- 适度吹风散热；

- 出槽后及时摊凉。

  - 烘干

    - 机器设备：小型名茶烘干机或竹烘笼（配备白纱布）等。要求烘箱、烘板、烘屉、白纱布等均应洁净干燥无异味。

    - 温度：根据设备类型确定，温度为90℃左右。

    - 投叶量与时间：详见烘干机的说明书。

    - 程度：手捏茶条成粉末，含水率达到6.5%以下即可出烘。

    - 操作要点：

- 低温长烘，不能急燥图快，竹烘笼的在烘屉上要铺上白纱布；

- 适时离烘轻翻、匀翻，烘干机的每层屉（板）面要放干净，以免烘焦。

  - 提香

    - 机器设备：小型名茶烘干机或竹烘笼（配备白纱布）等。

    - 温度：根据设备类型确定，温度90℃左右。

    - 投叶量与时间：详见烘干机的说明书。

    - 程度：手捏茶条成粉末，含水率达到6.5%以下即可出烘，摊凉后包装存放。

    - 操作要点：

- 在出烘前，可适当提高温度10℃～15℃。

- 级内茶加工

  - 工艺流程

鲜叶→摊青→杀青散热揉捻→滚坯摊凉初干摊凉再干（足干）。

  - 摊青

    - 鲜叶摊青厚度在30cm以下。不同等级、不同品种的鲜叶要分别摊青，有表面水的鲜叶单独摊青，上、下午鲜叶分开摊青，分别付制。

    - 摊青时间在4h～12h，最高不超过20h，待鲜叶散发出清香，含水率降至65%左右为适度。摊青过程中要适当翻叶散热，要求轻翻、翻匀。

  - 杀青

    - 杀青设备：瓶式滚筒杀青机或连续滚筒杀青机或热风杀青机。杀青投叶量按使用机型说明书规定执行。

    - 杀青时间：视鲜叶原料而定，原则是嫩叶老杀，老叶嫩杀。春茶6 min～8min，夏茶4 min～6min为宜。

    - 杀青程度：叶色变深，柔软而富有粘性，不焦、不黄。杀青叶含水率在55%左右为宜。

  - 揉捻

    - 揉捻用45型揉捻机为宜。

    - 揉捻压力掌握“轻、重、轻”的原则，时间为20min以上，视鲜叶老嫩增加或减少揉捻时间。

  - 滚坯

    - 滚坯设备：110瓶式炒干机或120型炒干机。

    - 滚坯参数：温度100℃～110℃，投叶量按说明书要求；滚坯时滚筒内有大量水蒸汽外溢时，开动风扇，排出水汽，以后根据水汽多少，随时开动风扇，每次排湿时间不得超过40sec，滚坯时间15min～20min。

    - 滚坯程度：手捏茶叶有触手感觉为适度，含水量约25%～30%为宜。

  - 初干

采用广口炒干锅或120型炒干机初干：温度120℃左右，待叶子全部受热回软以后，逐渐降低至90℃左右。投叶量按说明要求，炒至茶条干硬，能听到沙沙的响声，含水量15%左右起锅摊凉后用细筛筛去碎末，然后实施分段足干。

  - 足干

    - 采用广口炒干锅足干：锅温90℃～100℃，待叶子受热后，逐渐降低至80℃～70℃～60℃，投叶量5kg～7.5kg，时间约30min～40min，炒至含水率6.5%以下，即可出锅摊凉存放。

    - 采用120型炒干机足干：温度100℃左右，投叶量20kg～25kg，滚炒5min后开风扇排湿汽，当基本足干后，适当降低温度，炒至含水率6.5%以下，即可出锅摊凉存放。

- 精制加工

  - 加工定级

根据级内茶质量确定在精制可取成品的最高级，则定为该级内茶的加工级。一般以本级级内茶原料所取的骨干成品为主级，顺次制订各级制率。

  - 半成品（级内茶）原料拼和

根据生产任务需要，选择相应等级的级内茶进行拼和；付制时采用由高到低顺序的阶梯式付制方式，产品也由高到低逐级收回拼配出厂；有红变或烟焦异味等的原料，不能进行拼制。

  - 主要工艺

    - 精制工艺流程：毛茶→复火（可视原料茶选择是否需要）→筛选定级取坯（分筛、抖筛、撩筛、前紧门）→净撩→拣梗→风选→色选→补火车色→清风割末→匀堆等。

    - 分路取料：分本身路、圆身路和筋梗路三路取料，眉茶三级以下可不分路。眉茶特级，一级还须在分路取料的基础上分重、轻、筹取料定级。

    - 车色：炒车要严格控制投入量、水分、时间，要根据杂质，合理调节温度、时间，出机的茶叶含水率应在5%左右，并无焦灼老火。

    - 紧门：茶叶精制过程中筛号茶的最后一次抖筛。

    - 拼配：根据出厂标准样或客户需求样的品级要求，拼配小样，比对实物标准样，将多种不同的筛号茶，按一定比例配匀堆组成某一确定规格等级的成品茶，最后进行匀堆装箱。

- 标志、标签、包装、运输和贮存

  - 标志、标签

级内茶应有标签，标签内容至少包括产地、加工日期、等级、数量等。精制茶的标志应符合GB/T 191的规定，标签应符合GB 7718的规定。

  - 包装

    - 应选择无异味、无毒无害材料制成的专用包装袋或箱，提倡使用由木、竹、植物茎叶和纸制成的包装材料。包装材料应符合GB 4806.8的规定。

    - 包装应简单、实用，避免过度包装，并应考虑包装材料的回收利用。

    - 允许使用二氧化碳和氮作为包装填充剂。

    - 禁止使用含有合成杀菌剂、防腐剂和熏蒸剂的包装材料。禁止使用接触过禁用物质的包装袋或容器盛装有机产品。

  - 运输

    - 运输工具应干净、干燥、无污染、无异味；运输过程中应防雨、防潮、防暴晒；不得与有毒、有害等物质混装。

    - 运输工具在装载有机茶前应清洗干净。

    - 有机茶在运输过程中应避免与常规茶混杂或受到污染。

    - 在运输和装卸过程中，外包装上的有机认证标志及有关说明不得被玷污或损毁。

    - 运输和装卸过程必须有完整的档案记录，并保留相应的单据。

  - 贮存

    - 级内茶、半成品、精制茶（成品茶）应分别存放，仓库必须干净、无虫害，无有害物质残留，在最近5天内未经任何禁用物质处理过。贮存条件应符合GB/T 30375的规定。

    - 有机茶应单独存放，在贮存过程中不得受到其它物质的污染。如果不得不与常规茶共同存放，必须在仓库内划出特定区域，采取必要的包装、标签等措施确保有机茶不与常规茶混放。

    - 除常温贮藏外，允许使用低温冷藏等无污染的贮存方法。

  - 记录

茶叶加工过程、半成品和成品茶出入库和库存量必须有完整的档案记录，并保留相应的单据。

_________________________________