《叶类蔬菜机械收获作业技术规程》地方标准编制说明

- 一、工作简况

- （一）目的、意义

我国是世界上蔬菜种类最多和种植面积最大的国家。2016年我国蔬菜播种总面积达3.3亿亩，总产量约7.85亿吨，产值约1.5万亿元，占农民人均收入的15%，直接从事蔬菜生产的人员约9000万 。其中叶类蔬菜种植面积达 5587 万亩，但综合机械化水平不足 20%，特别叶菜收获环节是劳动强度最大、耗时最多的，主要依靠人工完成。随着叶类蔬菜产业的快速发展和农村劳动力的日益短缺，人们对叶类蔬菜机械化收获的需求愈加迫切，为满足市场的需要，开发研究推广蔬菜机械，包括叶类蔬菜收获机的生产企业在不断地增加，叶类蔬菜收获机械产品也在不断走向市场。但到目前为止，叶类蔬菜机械收获在国内无相关的国家、行业标准。

《叶类蔬菜机械收获作业技术规程》是为了规范我省叶类蔬菜机械化收获作业的地方标准。经查，我省目前有多家生产和销售叶类蔬菜机械收获的企业，在叶类蔬菜机械收获作业技术规程生产方面没有具体的统一规定和标准，导致在具体操作过程没有统一的尺度，容易产生偏差，因此有必要制定地方标准，在我省规范、统一技术标准，能更好地规范该产品的质量。

- （二）任务来源

根据江西省质量技术监督局[赣质监标字[2018] 6号《省质监局关于确定2018年度第一批江西省地方标准制修订项目计划的通知》要求，江西省农业科学院农业工程研究所等单位负责承担《叶类蔬菜机械收获作业技术规程》地方标准的制订工作。

- （二）主要工作过程

1、成立地方标准起草工作组，制定工作方案，启动标准项目

2017年6月，江西省农业科学院农业工程研究所、江西悦丰农业科技有限公司组织技术骨干就成立了标准起草工作组，工作组成员由具有较丰富的专业知识和实践经验，了解标准化工作的相关规定并具有较强的文字表达能力的同志组成。工作组成立后，制定了工作计划，明确了内部分工及进度要求，责任落实到人，了解我省叶类蔬菜机械收获产品的基本现状，编写标准草稿。

2、调查研究，收集资料，撰写标准初稿

2017年6月至2017年12月，工作组通过电话、电子邮件、快递、实地调研、试验验证等方式，广泛听取生产企业、农业大户、科研院所、农业管理部门等的意见，了解现状和存在的问题，查阅了相关资料，在此基础上，起草了标准初稿。本标准制定过程中参考的标准见表1。

表1  参考的相关标准

| 序号 | 标准代号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 5262 | - 农业机械 试验条件测定方法的一般规定 |
| 2 | GB/T 5667 | - 农业机械 生产试验方法 |
| 3 | GB/T 9480 | - 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则 |
| 4 | GB 10395.1 | - 农林机械 安全 第1部分：总则 |
| 5 | GB 10396 | 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形 总则 |
| 6 | NY 2608 | 联合收获机械 安全标志 |

3、主要试验（或验证）情况

2018年3月-4月，在崇仁县、南昌县开展了试验，针对总损失率、破损率、含杂率这3个性能项目，根据产品的特点及现有的生产水平，反复进行试验验证参数设置的合理性，形成标准验证报告。见附件1。

附件1：

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总损失率 | % | ≤5 | 3.5 | + |
| 2 | 破损率 | % | ≤5 | 3.8 | + |
| 3 | 含杂率 | % | ≤5 | 3.6 | + |

备注：1、上列标准要求值、实测值有数据的都要用数据表示；

2、判定栏用“+”、“－”表示，“+”表示合格，“－”表示不合格。

总损失率、破损率、含杂率

在连续作业区内，距小区边缘地头不小于5m的范围外，随机选5个小区，小区长2m，宽度为作业割副。

收集各小区的蔬菜合并称重，人工收集机器未收割的蔬菜并合并称重，再从中分别挑出所有机器收获后损伤的蔬菜和非蔬菜等杂质，合并分别称重。

计算总损失率、破损率、含杂率，见（1）、（2）、（3）。

以上（1）、（2）、（3）式中：

- TA--总损失率，单位%；

- Th--破损率，单位%；

- TZ--含杂率，单位%

- WA--所收获的蔬菜总质量，单位㎏；

- Wi--漏割及未收集的蔬菜质量，单位㎏；

- WH--破损的蔬菜总质量，单位㎏；

- WH--非蔬菜等杂志的总质量，单位㎏；

经过对总损失率、破损率、含杂率的对比分析，技术指标均符合标准规定的要求，证明本标准规定的技术指标能有效地促进该产品的发展。指标测量确定时，选择在有一定规模的叶类蔬菜生产作业区，便于机械化作业的情况下，进行试验验证。企业只要是按照质量管理体系正规生产，产品就可以达到标准要求。反之，则达不到要求。该指标的确定，能促进叶类蔬菜收获机械的健康发展，具有一定的先进性和合理性。

4、召开标准制订工作研讨会，形成征求报审稿

地方标准项目下达后，2018年4月，项目组组织召开了标准制订工作研讨会，地方标准起草工作组人员进行了讨论，对标准的制订原则和制订内容进行了研讨，起草组整合了各相关单位、各有关专家提出的意见和建议，修改形成了标准报审稿。

- （三）标准主要起草人及所做的工作

本标准主要起草人共有8人：廖禺、王康军、周明、陈立才、李雯、张松繁、冯细平、敖淑平。根据任务分工，廖禺总负责，王康军、周明负责制定详细工作计划、前期相关资料的收集、参与标准制订初稿的起草以及标准征求意见稿的讨论修改等工作，陈立才、李雯、张松繁、冯细平、敖淑平等同志一起参与调研、汇总专家意见、试验验证等工作。

- 二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

- （一）编制原则

1、与有关法律法规一致,并与现行有效标准相协调，同时符合我省省情。

2、编写格式符合GB/T 1.1—2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的要求。

- （二）确定标准主要内容的论据

1、标准内容框架

a）术语和定义；b）作业条件；c）作业要求；d) 蔬菜收获机械作业规程；e)作业质量；f) 作业质量检测方法；g）安全要求；h）维护保养。

2、范围的确定

该标准适用于我省叶类蔬菜机械收获作业技术的管理。

- 3、项目及指标的确定本部分是标准的主要技术内容，经过起草工作组研究，广泛征求行业各相关单位意见，通过实地调研、试验验证等方式，最终确定本次制订工作要与国家现行相关标准、相关文件要求协调一致、学术性与实用性相结合的基本原则。

- 三、标准中涉及专利的情况

- 本标准不涉及专利问题。

- 四、预期的社会效果

- 该标准的发布实施，将用标准化手段促进叶类蔬菜机械收获技术和产业的发展，切实保护好广大农民的利益，对我省的农机化水平的提高有着深远的意义。

- 五、贯彻标准的要求和措施建议

- 本标准的适用对象主要有农业机械科研单位、大专院校、制造企业、检验机构、用户等，也可用于质量鉴定、监督、检验等。该标准发布实施后，建议各级相关管理部门认真组织学习，就标准相关内容进行解读，使相关执行人员了解标准、熟悉标准，以期进一步规范和指导，有利于加快叶类蔬菜机械化的发展。

《叶类蔬菜机械收获作业技术规程》地方标准起草工作组

2018年5月3日