《红壤旱地花生机械化生产技术规程》地方标准编制说明

- 一、工作简况

- （一）目的、意义

花生是我省的主要油料作物之一，是继水稻、油菜之后的第三大油料作物，发展花生机械化生产对于保障食用油安全，提高农民收入，增加农业效益具有举足轻重的战略作用。江西省花生常年播种面积稳定在16万公顷以上，近几年种植面积稳中有升，在全国花生主产省中面积位居第7 位，单产有所提高，年平均单产已达2808 kg/hm2，但比全国平均单产低，与高产省相比差距更大。2015年，江西省主要农作物耕种收综合机械化水平达到66.52%，而花生机播和机收水平分别只有6.02%和10.15%，明显低于全省农作物机械化平均水平，发展很不平衡。随着农村劳动力的日益短缺和劳动力成本的持续上升，农业生产迫切需要高产高效、省工节本的以机械化作业为核心的实用型关键装备与配套应用技术，机械化已成为转变农业生产方式、调整产业结构、培育与壮大家庭农场、专业合作社等新型经营主体的重要保障。我省目前尚无红壤旱地花生机械化生产技术规范。

《红壤旱地花生机械化生产技术规程》是为了规范我省红壤旱地花生机械化生产的地方标准。经查，目前在我省的红壤旱地有大面积的花生种植区，同时有多家企业、合作社等种植大户都采取了机械化生产，但在花生机械化技术规程生产方面没有具体的统一规定和标准，导致在具体操作过程没有统一的尺度，容易产生偏差，因此有必要制定地方标准，在我省规范、统一技术标准，能更好地规范该产品的质量。

- （二）任务来源

根据江西省质量技术监督局赣质监标字[2017] 19号《省质监局关于确定2017年度第三批江西省地方标准制修订项目计划的通知》要求，江西省农业科学院农业工程研究所负责承担《红壤旱地花生机械化生产技术规程》地方标准的制订工作。

- （二）主要工作过程

1、成立地方标准起草工作组，制定工作方案，启动标准项目

2016年3月，江西省农业科学院农业工程研究所组织技术骨干就成立了标准起草工作组，工作组成员由具有较丰富的专业知识和实践经验，了解标准化工作的相关规定并具有较强的文字表达能力的同志组成。工作组成立后，制定了工作计划，明确了内部分工及进度要求，责任落实到人，了解我省红壤旱地花生机械化生产的基本现状，编写标准草稿。

2、调查研究，收集资料，撰写标准初稿

2016年3月至2017年8月，工作组通过电话、电子邮件、快递、实地调研、试验验证等方式，广泛听取生产企业、农业大户、科研院所、农业管理部门等的意见，了解现状和存在的问题，查阅了相关资料，在此基础上，起草了标准初稿。本标准制定过程中参考的标准见表1。

表1  参考的相关标准

| 序号 | 标准代号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NY/T 2401-2013 | - 覆膜花生机械化生产技术规程 |
| 2 | DB36∕T 939-2017 | - 红壤旱地木薯间作花生生产技术规程 |
| 3 | GB 4285 | - 农药安全使用标准 |
| 4 | GB/T 8321 | - 农药合理使用准则 |
| 5 | NY/T 496-2010 | - 肥料合理使用准则 通则 |
| 6 | NY/T 855-2004 | 花生产地环境技术条件 |

3、主要试验（或验证）情况

2016年3月-2017年8月，在樟树市、鄱阳县开展了红壤旱地花生机械化生产技术试验与示范，试验根据技术规程进行操作，验证技术规程的合理性，形成标准验证报告。试验设计见附件1。

附件1：

| 年份 | 试验地点 | 供试品种 | 试验面积 | 播种时间 | 收获时间 | 播种方式 | 收获方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 鄱阳县 | 本地二粒红 | 200亩 | 4月10-25日 | 8月15-31日 | 以404拖拉机为动力牵引花生一体化播种机实现精量播种、起垄、喷药、覆膜一次性完成。 | 采用“宇成果缘4HLB-2型”花生专用联合收割机一次性收获。（起秧、输送、摔土、脱粒、风选、入仓）。 |
| 2017 | 樟树市 | 赣花9号、赣花11和祥泰1号等 | 300亩 | 4月5-20日 | 8月5-20日 | 以704拖拉机为动力牵引6行多功能花生播种机实现开沟、起垄、精量播种、施肥、覆土和镇压等多项作业一次性完成。 | 采用自主研发的能一次性完成花生挖掘、清土、铺放功能的半喂入花生收获机进行分段收获。采用5HZ-1900型大型自走式花生摘果机进行鲜花生摘果。 |

试验效果：① 高产高效，省工节本。采用机械化生产，最高亩产340kg，最低亩产250kg，平均亩产300kg。②机械化播种每天可播种25-30亩，且均匀、规范、方便管理。机械化收获每天可收获15-20亩，效率是传统人工收获的30-50倍，总损失率10%以下，与人工收获基本持平，极大地减轻了劳作之苦。

经过连续2年针对性的试验，技术规程内容的设计均符合标准规定的要求，证明本标准规定的内容能有效地促进该我省红壤旱地花生机械化生产，具有一定的先进性和合理性。

4、召开标准制订工作研讨会，形成征求报审稿

地方标准项目下达后，2018年3月，项目组组织召开了标准制订工作研讨会，地方标准起草工作组人员进行了讨论，对标准的制订原则和制订内容进行了研讨，起草组整合了各相关单位、各有关专家提出的意见和建议，修改形成了标准报审稿。

- （三）标准主要起草人及所做的工作

本标准主要起草人共有10人：陈立才、曹晓林、李艳大、药林桃、潘松、廖禺、叶春、舒时富、黄俊宝、王康军。根据任务分工，陈立才总负责，曹晓林、李艳大负责制定详细工作计划、前期相关资料的收集、参与标准制订初稿的起草以及标准征求意见稿的讨论修改等工作，药林桃、潘松、廖禺、叶春、舒时富、黄俊宝、王康军等同志一起参与调研、汇总专家意见、试验验证等工作。

- 二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

- （一）编制原则

1、与有关法律法规一致,并与现行有效标准相协调，同时符合我省省情。

2、编写格式符合GB/T 1.1—2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的要求。

- （二）确定标准主要内容的论据

1、标准内容框架

a）播前准备；b）播种；c）田间管理；d) 机械化收获。

2、范围的确定

该标准适用于我省红壤旱地花生机械化生产。

- 3、项目及指标的确定本部分是标准的主要技术内容，经过起草工作组研究，广泛征求行业各相关单位意见，通过实地调研、试验验证等方式，最终确定本次制订工作要与国家现行相关标准、相关文件要求协调一致、学术性与实用性相结合的基本原则。

- 三、标准中涉及专利的情况

- 本标准不涉及专利问题。

- 四、预期的社会效果

- 该标准的发布实施，将用标准化手段促进红壤旱地花生机械化技术和产业的发展，切实保护好广大农民的利益，对我省的农机化水平的提高有着深远的意义。

- 五、贯彻标准的要求和措施建议

- 本标准的适用对象主要有科研单位、大专院校、制造企业、检验机构、用户等，也可用于质量鉴定、监督、检验等。该标准发布实施后，建议各级相关管理部门认真组织学习，就标准相关内容进行解读，使相关执行人员了解标准、熟悉标准，以期进一步规范和指导，有利于加快红壤旱地花生机械化的发展。

《红壤旱地花生机械化生产技术规程》地方标准起草工作组

2018年5月4日