ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

江西省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

代替 DB

茶园土壤酸化改良技术规程

The technology procedures for soil acidification improvement in tea garden

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2018年12月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　调查土壤酸度	1

5　制定改良目标	2

6　选取技术方案	2

7　实施改良措施	2

8　跟踪改良效果	3

前  言

本标准按照GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由江西省农业厅提出并归口。

本标准起草单位：江西省红壤研究所。

本标准主要起草人：孙永明、叶川、李小飞、张昆、余跑兰、成艳红、钟义军、武琳、黄尚书、何绍浪。

引  言

当前，茶园土壤酸化已成为茶叶生产中的共性问题。茶树虽为喜酸作物，但并非土壤越酸越好，在pH5.0～6.0时为最佳生长环境，当pH低于4.5时，茶树生长受到抑制，不仅影响茶树的产量和品质，还容易导致土壤中重金属等有毒元素的活化，威胁茶叶食品安全。

茶园土壤酸化改良技术规程

- 范围

本标准规定了茶园土壤酸化改良关键技术要点，包括调查土壤酸度、制定改良目标、选取技术方案、实施改良措施、跟踪改良效果。

本标准适用于江西地区酸性红黄壤茶园。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 1121.1-2006  土壤样品的采集、处理和贮存

NY/T 1121.2-2006  土壤pH的测定

GB/T 6274-2016  肥料和土壤调理剂

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

  - 茶园土壤酸化

长期种植茶树后，由于环境恶化、人为管理措施不当以及茶树的自身代谢作用等原因，茶园土壤pH值下降，形成酸性土壤，影响土壤中生物的活性，改变土壤中养分的形态，降低养分的有效性，对茶树产生毒害作用，当土壤pH值<4时，为重度酸化，土壤pH值介于4～5时，为轻度酸化。

  - 生物质类改良剂

生物有机材料（生物质）在缺氧或绝氧环境中，经高温热裂解后生成的固态产物。

  - 矿物质类改良剂

在各种地质作用中产生和发展着的，在一定地质和物理化学条件处于相对稳定的自然元素的单质和他们的化合物。

  - 石灰类改良剂

主要成分为碳酸钙、氧化钙的含钙类物质。

  - 有机类改良剂

来源于植物或者动物的产品，用于改善土壤的物理性质和生物活性。

  - 施用时间间隔

施用改良剂后到下次施用的间隔时间。

- 调查土壤酸度

  - 土壤样品采集

平均每个采样单元为20～40亩（地势平坦茶园取高限，丘陵、山区茶园取低限）。采样集中在位于每个采样单元相对中心位置的典型地块，采样地块面积为1-5亩。采样方法参照NY/T 1121.1-2006进行。

  - 土壤pH检测

采集的土壤样品，送往有资质的分析测试中心检测土壤pH值，按NY/T 1121.2-2006 规定执行。

- 制定改良目标

茶园土壤酸化改良即要防止治理不彻底又要警惕治理过度，因此，在治理前根据土壤pH检测结果首先要确定适度的治理目标，即控制茶园土壤pH范围在5.0-6.0之间。依据目前江西茶园土壤酸化现状（平均土壤pH4.65，最小3.51），绝大部分酸化茶园只需提高1-2个pH单位即可。

- 选取技术方案

  - 可供选择的技术途径

（1）施用生物质类改良剂，如生物黑炭、草木灰等；

（2）施用矿物质类改良剂，如白云石粉、磷石膏、磷矿粉等；

（3）施用石灰类改良剂，如生石灰、熟石灰等；

（4）施用有机类改良剂，如塘泥、碱性有机肥等；

  - 注意事项

一是要充分了解土壤改良剂的性质和土壤本身的性质，避免使用过程中引发土壤通透性下降、土壤板结等次生危害；二是要严格控制施用量且注意不能频繁施用；三是要综合考虑经济投入，尽量做到就地取材。

- 实施改良措施

  - 不同改良剂类型施用量

不同土壤酸度环境，不同改良剂类型，其施用量各不相同，详见表1.

- 不同改良剂类型施用量

| pH | 改良力度 | 改良剂类型 | 典型材料 |  | 施用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| >5.0 | 无需改良 | 尽量维持良好的茶树生长环境，定期的检测土壤pH，发现有酸化趋势时要及时改良 |  |  |  |
| 4.0～5.0 | 轻度改良 | 生物质类改良剂 | 生物谷壳炭、生物秸秆炭等 | 1000kg/亩～2100 kg/亩 |  |
|  |  | 矿物质类改良剂 | 白云石粉、蒙脱石等 | 40kg/亩～80 kg/亩 |  |
|  |  | 石灰类改良剂 | 石灰石粉、生石灰、石膏粉等 | 50kg/亩～100 kg/亩 |  |
|  |  | 有机类改良剂 | 植物源有机肥(总养分[N+P2O5+K2O]含量5%以上、有机质含量45%以上) | 100kg/亩～200 kg/亩 |  |
| <4.0 | 深度改良 | 生物质类改良剂 | 生物谷壳炭、生物秸秆炭等 | 2100kg/亩～4200 kg/亩 |  |
|  |  | 矿物质类改良剂 | 白云石粉、蒙脱石等 | 80kg/亩～160 kg/亩 |  |
|  |  | 石灰类改良剂 | 石灰石粉、生石灰、石膏粉等 | 100kg/亩～200 kg/亩 |  |
|  |  | 有机类改良剂 | 植物源有机肥(总养分[N+P2O5+K2O]含量5%以上、有机质含量45%以上) | 200kg/亩～400 kg/亩 |  |

备注：改良剂可以单独或一起施用，一起施用时，需根据改良程度按比例减量。

  - 施用方法

按GB/T 6274-2016 的施用原则，并根据茶树种植规格和密集程度灵活确定改良剂施用方法，一般分为直接撒施和开沟条施。

    - 直接撒施

将改良剂均匀撒施于茶行间表面，进行旋耕1次，旋耕深度为15～20cm左右，保证改良剂与土壤混合均匀即可。

    - 开沟条施

在茶行中间开沟，沟深20～30cm，然后将改良剂均匀施入，并覆土。

  - 施用时期

改良剂施用时期一般选择在十月中下旬，结合茶园施基肥一并施下。

  - 施用时间间隔

施用不同量、不同种类的改良剂对酸化土壤的后效长短不同，详见表2。

- 茶园酸化土壤改良剂施用时间间隔表

| 改良剂类型 | 施用时间间隔 |
| --- | --- |
| 生物质类改良剂 | 1.5～2年 |
| 矿物质类改良剂 | 1～2年 |
| 石灰类改良剂 | 2～3年 |
| 有机类改良剂 | 1～1.5年 |

- 跟踪改良效果

在实施改良措施后的2-3年内，定期（每隔1年）对土壤进行取样检测，观测土壤pH变化情况，如已达到改良目标即停止施用。

_________________________________